SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu:

Budowa placu zabaw na działce nr 72 w m. Pniówek.

CPV 45112723 – 9.

Inwestor zamówienia:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego ”Dobra Szkoła”

Białowola 20 22-400 Zamość

Opracował:

Jan Stępczak 22-400 Zamość ul. św. Piątka 58

Zamość październik  2013

1. Zagadnienia ogólne.

1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z budową Placu Zabaw w m. Pniówek określa następujące wymagania w zakresie:

·	 właściwości materiałów

· 	sposobu i jakości wykonania robót

·	odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na

podstawie:

· 	projektu technicznego

·	 przedmiaru robót

·	 wizji lokalnej w terenie

·	 uzgodnień z Zamawiającym.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących

przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do

podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robót , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić

dokumentację techniczno – projektową pod względem możliwości technicznych

realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń

zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym

wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia

trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian

poza następującymi przypadkami:

•    gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

•    gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza 		      bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i

zaakceptowane przez Inwestora.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz

wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

•	dokumentacji techniczno – projektowej

• 	przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

•	Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

•	aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących  			wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

• dokumentacja powykonawcza

• posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem

bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

• aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do

obrotu i stosowania w budownictwie

• uporządkowanie terenu realizacji zadania.

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek -zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego

robót i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2. Zdjęcie humusu.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ręcznego usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do

15 cm z darnią z przewozem gruntu taczkami.

2.2. Materiał:

Ziemia urodzajna

2.3. Sprzęt i maszyny:

Łopaty, szpadle, grabki

Taczka

2.4. Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać

następujące roboty

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią

z przewozem taczkami ziemi urodzajnej pod miejsca montażu nowych urządzeń

zabawowych.

2.5. Odbiór robót.

Odbiór końcowy  robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów

związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia

Wykonawcy robót .

3. Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy piasku -grubość

warstwy po zag. 20 cm

3.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy

piasku -grubość warstwy po zag. 20 cm

3.2. Materiał:

Piasek drobnoziarnisty

3.3. Sprzęt i maszyny:

Zagęszczarki mechaniczna

3.4. Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać

następujące roboty:

wypełnienie ubytku w podłożu należy wykonać warstwę piasku grubości 20cm

i zagęścić zagęszczarką

3.5. Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów

związanych, odbiera Inspektor nadzoru powołany przez Inwestora na podstawie

zgłoszenia Wykonawcy robót .

4.Wyposaenie placu zabaw

4.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych.

Zestawy winny być wykonane z drewna sosnowego impregnowanego metodą

ciśnieniową lub powierzchniowo prefabrykatem zabezpieczającym typu np.”Lazur”. Belki nośne huśtawek łańcuchowych, oraz huśtawki wykonane będą z drewna bezrdzeniowego lub klejonego warstwowo o przekroju okrągłym, lub kwadratowym.

Do montażu używane będą belki o przekrojach 120, oraz 95*95mm o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm. Belki szlifowane i fazowane z każdej strony, oraz barwione.

Kotwy stalowe na których osadzone są belki nośne (120mm), posiadają ocynk

ogniowy, co czyni je odpornymi na rdzę przy kontakcie z wodą i podłożem.

Wszelkie rodzaju elementy łączące takie jak : śruby, nakrętki, podkładki, zawiesia

huśtawek wykonane winne być ze stali ocynkowanej i posiadać normę DIN 603, PN-

EN -ISO /IEC 17050-1, PN-EN 45014 oraz zgodność z dyrektywą RoHs 2001/95/EC

Używany łańcuch techniczny, ocynkowany o średnicy 6mm, posiadający certyfikat DIN 50049/3.1B.

Metalowe elementy konstrukcyjne, np. przy zjeżdżalniach, lub rączki przy

drabinkach wejściowych, zabezpieczone muszą być przed korozją metodą malowania proszkowego.

Kolorowe elementy wypełniające (ścianki) wykonane będą z tworzywa HDPE, które posiada zgodność z EN 71-3,-9,-10,-11.Płyta ta stosowana jest również w

budownictwie i spełnia najsurowsze normy wytrzymałościowe, higieniczne i

budowlane. Tworzywo HDPE obojętne jest na warunki atmosferyczne, takie jak: opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, itp. Tworzywo HDPE ma podwyższoną odporność na promienie UV, dzięki czemu nie traci barwy pod wpływem promieni słonecznych.

Bujaki na sprężynach wykonane z tworzywa HDPE, dzięki czemu wielokrotnie

zwiększa się ich trwałość i wytrzymałość na zniszczenie oraz warunki atmosferyczne.

Tworzywo HDPE barwione jest „w całej masie”, więc nie wyciera się i nie traci koloru

Bujak osadzony jest w gruncie na stopie betonowej.

Wszelkie elementy wystające, takie jak: śruby, nakrętki, oraz szczyty belek

zabezpieczone będą zaślepkami plastykowymi, zwiększającymi bezpieczeństwo, jak i odporność drewna na warunki atmosferyczne.

4.2. Zestawy:

4.2.1. Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl

Wymiary 3,34*2,11m, wysokość 2,37m

bezpieczna strefa użytkowania 7,7m x 3,37m.

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 1.

4.2.2.Zestaw wielofunkcyjny – 1 kpl

W skład zestawu wchodzi:

2x wieża czworokątna

2x dach dwuspadowy

1x podest

1x pomost z barierami

1x drabinka

1x trap długi

2x zjeżdżalnia

1x ścianka wspinaczkowa

1x drabinka skośna wysoka

wymiary 7,18m x 5,5m, wysokość 3,58m

bezpieczna strefa użytkowania 10,5 x 9,4m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 2

4.2.3.Huśtawka wagowa – 1 kpl

wymiary 3,0m x 0,44m, wysokość 1,1m

bezpieczna strefa użytkowania 6,0 x 3,5m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 3

4.2.4. Bujak wagowy na sprężynie  - 1 kpl

wymiary 1,70m x 0,27m, wysokość 0,90m

bezpieczna strefa użytkowania 4,7m x 3,1m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 4

4.2.5.Bujak sprężynowy – 1 kpl

wymiary 1,57m x 0,27m, wysokość 1,05m

bezpieczna strefa użytkowania o średnicy 3,0m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 5

4.2.6 Bujak sprężynowy kubełkowy - 1 kpl

wymiary 1,13m x  0,44  wysokość 0,82m

bezpieczna strefa użytkowania o średnicy 3,0m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 6

4.2.7.tablica informacyjna – 1 szt.

wymiary 0,90m x 0,36m, wysokość 1,90m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 7

4.2.8.Karuzela typu młynek - 1 kpl

wymiary 1.50m x 1.50m, wysokość 0.86m

bezpieczna strefa użytkowania o średnicy 5,50m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 8

4.2.9.Wóz strażacki – 1 kpl

wymiary 2,97m x 1,19m, wysokość 1,34m

bezpieczna strefa użytkowania 6,0m x 4,2m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 9

4.2.10.Zestaw – pociąg pędziwiatr -1 kpl

wymiary 1,80m x 1,21, wysokość 1,7m

bezpieczna strefa użytkowania 4,8m x 4,0m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 10

4.2.11.Piaskownica czworokątna -1 kpl

wymiary 1,17m x 1,17, wysokość 0,3m

bezpieczna strefa użytkowania 4,7m x 4,7m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 11

4.2.12.Ławka drewniana  - 2 szt.

wymiary 1,77m x 0,63 wysokość 0,87m

wysokość siedziska ~ 0,4 m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 12

4.2.10.Kosz stalowy - 1 szt.

wymiary 0,54m x 0,4  wysokość 1,7m

Szczegółowe dane przedstawione są na Specyfikacji nr 13

4.3. Sprzęt i maszyny:

· Łopaty, kilofy, łomy, grabki

· Poziomice,

· Młotki

· Klucze specjalistyczne

· Wiertarki i wkrętarki

· Ubijaki

· Taczka

4.4. Transport:

· Samochód skrzyniowy

· Samochód samowyładowczy

4.5. Wykonanie i zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Montaż urządzeń  dokonać w gruncie na fundamentach betonowych lub na prefabrykatach odpowiadającym wymiarom podanych w kartach technicznych.

4.6. Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi 	projektu

zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź

gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności

zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i 	zabezpieczenia

5. Ogrodzenie.

5.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia.

5.2. Materiał:

panele ogrodzeniowe wykonane z prętów śr 4mm, wys.124cm, zgrzewanych co 5

cm w pionie i co 20 cm w poziomie, ocynkowane i malowane na kolor zielony

słupki 60x40 ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony i zakończony zaślepką z tworzywa sztucznego, obejmy montażowe nierdzewne, podmurówka bet. wysokość 250mm, szerokość 2500mm

furtka wypełniona panelem, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony,

rama furtki profil stalowy 4cm x 4cm,

5.3. Sprzęt i maszyny:

·	 Łopaty, kilofy, łomy, grabki

·	 Poziomice,

· 	Młotki

5.4. Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać

następujące roboty:

w wykopanych na głębokość min 80 cm dołach osadzić słupki ogrodzeniowe i zagłębić je w fundamencie betonowym na głębokość min. 60cm. Do słupków przymocować panele ogrodzeniowe za pomocą złączek – objemek montażowych.

Do słupka dostawić podmurówkę. Zainstalować w wskazanym miejscu furtę na

słupkach.

5.5. Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów

związanych, odbiera Inspektor nadzoru powołany przez Inwestora na podstawie

zgłoszenia Wykonawcy robót .

6. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie

dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy – roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów

związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy

robót.

Inwestor na pisemny wniosek -zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

• zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową ( bez zmian )

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 	   B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na 			zastosowane wyroby i urządzenia

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących

wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i

terenu w granicach placu budowy Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru 	sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.