Specyfikacja  Nr 1        Huśtawka wahadłowa podwójna

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,34 x 2,11 x 2,37m

- Strefa bezpieczeństwa: 7,70 x 3,37m

- Wysokość swobodnego upadku: 1,40m

Huśtawka łańcuchowa podwójna

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- słupy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna".

- montaż w podłożu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15,

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa

- belka górna ocynkowana i malowana proszkowo,

- wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu,

- wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą,

- łańcuchy nierdzewne – o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 1176:2009 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie",

- siedziska atestowane na stelażu z aluminium powleczonego gumą (oba siedziska dla dzieci starszych – siedzisko proste).

Specyfikacja  Nr 2     Zestaw wielofunkcyjny – dwie zjeżdżalnie

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 7,18 x 5,50 x 3,58 m

- Strefa bezpieczeństwa: 10,5 x 9,4 m

- Wysokość swobodnego upadku: 2,10 m

Zestaw zabawowy – ogólnorozwojowy

W skład zestawu wchodzą:

2x wieża czworokątna 				2x dach dwuspadowy

1x podest 					1x pomost z barierami

1x drabinka 					1x trap długi

2x zjeżdżalnia 					1x ścianka wspinaczkowa

1x drabinka skośna wysoka

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- słupy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna".

- na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa,

- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15,

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa

- elementy stalowe (np. drążki drabinek) ocynkowane i malowane proszkowo,

- bariery wykonane w płyty HDPE, zamontowane do belek wieży na stalowym stelażu

- zjeżdżalnia metalowa (ocynkowana i malowana proszkowo), ślizg  z blachy nierdzewnej,

- wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu,

- wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą,

- cała kratownica ścianki sprawnościowej wykonana z metalu - osadzona z drewnianej ramie,

- boczki zjeżdżalni (w części startowej) w kształcie głowy krasnala, wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej z frezowanym rysunkiem,

- otwory wejściowe na podesty o odpowiedniej szerokości (zastosowane zwężenia zgodne z normą PN-EN 1176:2009),

- uchwyty belki z uchwytami nierdzewne z gumowaną rękojeścią.

Specyfikacja  Nr 3     Huśtawka wagowa

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 3,00 x 0,44 x 1,10 m

- Strefa bezpieczeństwa: 6,0 x 3,5 m

- Wysokość swobodnego upadku: 1,00 m

Huśtawka wagowa

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- belka z drewna klejonego warstwowo, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna"

- podstawa huśtawki wykonana z elementu z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,

- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa (patrz rys.1)

- przegub huśtawki ocynkowany i malowany proszkowo

- uchwyty dłoni z tworzywa

- siedziska z tworzywa HDPE

- pod końcami belki konieczne jest zamontowanie (czystych i niezniszczonych) opon w  charakterze odbojników

Specyfikacja  Nr 4    Bujak wagowy na sprężynie

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,70 x 0,27 x 0,90 m

- Strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 3,1 m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,5 m

Bujak wagowy na sprężynie „zwierzątko”

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- litego, bezrdzeniowego, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna".

- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa (patrz rys.1)

- przegub huśtawki ocynkowany i malowany proszkowo

- ozdoby w kształcie tygryska wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej z frezowanym rysunkiem,

- uchwyty dłoni z tworzywa

- siedziska z tworzywa HDPE

- pod końcami belki konieczne jest zamontowanie (czystych i niezniszczonych) opon w  charakterze odbojników

Specyfikacja  Nr 5    Bujak sprężynowy

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,57 x 0,27 x 1,05m

- Strefa bezpieczeństwa: Ø 3,0m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,40 m

Bujak pojedynczy w kształcie pieska

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- płyta korpusu wykonana z tworzywa HDPE i HPL

- montaż do gruntu za pomocą betonowego prefabrykatu, z betonu klasy minimum B-15

- uchwyt środkowy belki ocynkowany i malowany proszkowo

- uchwyty dłoni i oparcia stóp z tworzywa

- siedzisko z tworzywa HDPE

- sprężyna fabrycznie malowana proszkowo

Specyfikacja  Nr 6    Bujak sprężynowy kubełkowy

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,13 x 0,44 x 0,82m

- Strefa bezpieczeństwa: Ø 3,0m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,40 m

Bujak sprężynowy kubełkowy

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- płyta bujaka wykonana z płyty HDPE i HPL

- montaż do gruntu za pomocą betonowego prefabrykatu, z betonu klasy minimum B-15

- uchwyt środkowy belki ocynkowany i malowany proszkowo

- uchwyty dłoni i oparcia stóp z tworzywa

- siedzisko z tworzywa HDPE

- sprężyna fabrycznie malowana proszkowo

Specyfikacja  Nr 7    Tablica informacyjna

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m

- Informacje dotyczące korzystania z placu zabaw należy umieścić na tablicy w formie czytelnych dla dzieci piktogramów.

Tablica z regulaminem placu zabaw.

- słupy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna",

- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa (patrz rys.1),

Regulamin placu zabaw powinien zawierać minimum:

- dane administratora placu zabaw,

- numer telefonu alarmowego,

- telefon do zgłaszania usterek,

- adres placu zabaw,

- informację o zasadach użytkowania,

- słowne i graficzne oznaczenia zakazu palenia.

Specyfikacja  Nr 8     Karuzela typu młynek

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,50 x 1,50 x 0,86m

- Strefa bezpieczeństwa: Ø 5,5m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,14m

Karuzela typu młynek.

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- podest wykonany z blachy aluminiowej - ryflowanej,

- stelaż rurowy (trójramienny)ocynkowany i malowany proszkowo (nie dopuszcza się powłok malarskich innego typu),

- siedziska z płyty HDPE,

- brak wystających, niebezpiecznych elementów.

Specyfikacja  Nr 9     Wóz strażacki

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 2,97 x 1,19 x 1,34 m

- Strefa bezpieczeństwa: 6,0 x 4,2 m

- Wysokość swobodnego upadku: 1,1 m

Zestaw zabawowy – ogólnorozwojowy typu Wóz strażacki

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- słupy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna".

- na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa,

- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15,

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa

- elementy stalowe (np. drążki drabinek) ocynkowane i  malowane proszkowo,

- elementy płytowe (obudowa urządzenia) z płyty HDPE i HPL,

- wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu,

- wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

Specyfikacja  Nr 10    Pociąg

- Wymiary zewnętrzne poszczególnych modułów (dł. x szer. x wys.) : 1,8 x 1,21 x 1,7 m

- Strefa bezpieczeństwa: 4,8 x 4,0 m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,6 m

Zestaw zabawowy – ogólnorozwojowy typu „pociąg”

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- słupy konstrukcyjne z drewna litego, bezrdzeniowego, o przekroju 95x95mm, o krawędziach zaokrąglonych promieniem 15mm, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna".

- na czołach słupów pionowych kapturki z tworzywa,

- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, betonowanymi w podłożu betonem klasy minimum B-15,

- kotwy wpuszczane w czoła słupów od dołu - bez elementów metalowych widocznych na bokach słupa

- elementy stalowe (np. drążki drabinek) ocynkowane i malowane proszkowo,

- elementy płytowe (dachy ozdoby) z płyty HDPE i HPL,

- wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu,

- wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

Specyfikacja  Nr 11     Piaskownica czworokątna

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,17 x 1,17 x 0,3 m

- Strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 4,7 m

- Wysokość swobodnego upadku: 0,3 m

Piaskownica

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- obudowa piaskownicy z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo preparatem zabezpieczającym typu "Lazur" w kolorze "sosna".

- elementy płytowe (siedzisko) ze płyty HDPE

- wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z poliamidu,

- wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

Specyfikacja  Nr 12    Ławka drewniana na metalowym stelażu

- Wysokość siedziska: ~0,4m (+-2cm)

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 1,77 x 0,63 x 0,87m

Ławka drewniana z oparciem

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- stelaż ławki wykonany z rur stalowych ocynkowanych i  malowanych proszkowo

- deski siedziska z drewna tartacznego

- ławki betonowane w podłożu betonem klasy minimum B-15

- wszystkie niebezpieczne otwory i mocowania śrubowe zabezpieczone zaślepkami

Specyfikacja  Nr 13     Kosz stalowy

- Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) : 0,54 x 0,40 x 1,70m

Kosz stalowy

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

- kosz wykonany w całości ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

- pojemnik na odpadki wyjmowany w celu łatwego opróżniana